EV/LS/02/02 - Estudo de viabilidade da extensão para sudeste do PIRATA (Conjunto de bóias piloto no Atlântico tropical)

Valor do project: US$29,900.00

Adjudicado a: Centre for Marine Studies (Centro de Estudos Marinhos), Universidade da Cidade do Cabo

Data de finalização: Novembro 2003

Objectivos

Entre 1997 e 2001, o PIRATA (Brasil, França, EUA) utilizou um conjunto de 12 bóias ATLAS com o objectivo de monitorizar, descrever e entender a evolução da temperatura da superfície do mar, estrutura térmica e salina da camada superior do oceano, balanço líquido de calor, fluxos de momento ar-mar, calor latente e sensível e água fresca no Atlântico tropical.

As observações oceânicas e meteorológicas são transmitidas para a costa via satélite e estão disponíveis na internet quase em tempo real. Estas observações são comunicadas ao Sistema Global de Telecomunicação e são disponibilizadas para modelos de previsão oceânicos e meteorológicos. O objectivo fundamental do PIRATA é a monitorização do oceano em tempo real para permitir a previsão de recursos em países adjacentes.

Uma extensão do PIRATA para o Atlântico Sudeste (PIRATA SEE) em locais chave na região de 5°S a 8°E e 10°S a 11°E teria aplicações para processos do ecossistema marinho, interacção pescas-ambiente e variabilidade e previsão climática—todos muito relevantes para os objectivos estratégicos do Programa BCLME.

Para além de gerar informação física sobre o ciclo sazonal da temperatura da superfície do mar, conteúdo calorífico da superfície do oceano e outros parâmetros chave, as bóias ATLAS podem ser usadas para monitorizar os Niños Benguela à medida que se aproximam da região.

Os eventos Niño Benguela estão associados com uma precipitação acima da média e cheias em Angola e Namíbia, sendo prejudiciais para as pescas na região. Para além disso, as cheias têm impacte nas indústrias de transporte, refrigeração, venda e seguros, que estão ligadas à indústria regional de pesca.

O facto dos Niños Benguela serem um fenómeno oceanográfico com períodos de avanço relativamente longos sugere que uma melhor monitorização da região tropical do Sudeste Atlântico é importante e poderá ter benefícios sociais significativos.

O projecto de extensão, PIRATA SEE, será uma parte essencial de qualquer sistema de previsão oceânica que pretenda ser vantajoso para a sociedade. Os dados serão usados para validar as medições de satélite e os resultados de modelos oceânicos. Serão usados como uma condição inicial para os modelos oceânicos operacionais desenvolvidos na África do Sul, Europa e EUA.

Recomendações

Em termos técnicos, o projecto de extensão é viável. É justificável do ponto de vista científico mas relativamente dispendioso, não se podendo ignorar o potencial problema de vandalismo. Apesar de uma bóia ATLAS custar US$50,000.00 (R/N$ 300,000.00), um projecto de cinco anos custaria US$600, 000.00 (R/N$3.6 milhões) para duas bóias. Um projecto de demonstração de dois anos num local custaria um máximo de US$220,000.00 (R/N$1.32 milhões).

Os sistemas alternativos para a monitorização em tempo real das condições sub-superficiais são muito mais dispendiosas do que as bóias ATLAS. O que é mais importante é que os sistemas alternativos não incluem apoio técnico, manutenção e calibração dos sensores como seria o caso das bóias ATLAS e participação no projecto PIRATA.

Devido ao problema das bóias poderem ser vandalizadas, recomenda-se que o projecto prossiga em passos incrementais. Uma recomendação seria começar um projecto de demonstração num local apenas, inicialmente sem instrumentos meteorológicos. Neste caso, a bóia seria apropriada para:

- sensores de temperatura e condutividade debaixo do mar;

- três sensores de temperatura/condutividade a serem utilizados a 20, 40, e 120 metros;

- cinco sensores de temperatura a serem utilizados a 60, 80, 100, 140 e 180 metros;

- dois sensores de temperatura/pressão a serem utilizados a 300 e 500m; e

- um medidor de corrente a 60 metros.

Se não ocorrerem actos de vandalismo nos primeiros 5 meses, o local poderá ser mantido e os instrumentos meteorológicos adicionados ao sistema. Se não se registar vandalismo no primeiro ano do projecto de demonstração, esse resultado positivo poderá garantir o acesso a financiamento complementar para ocupar o segundo local proposto para uma bóia.