EV/LS/02/06  - Diagnóstico de modos do Atlântico Sul em grande escala que têm impacte no ecossistema marinho transfronteiriço da corrente de Benguela (BCLME): investigação do potencial para uma melhor previsibilidade e gestão sustentável

Valor do projecto: US$87 959

Adjudicado a: Universidade de Cape Town

Data de finalização: Janeiro 2007

Objectivos

Este relatório discute a variabilidade do clima do Atlântico Sul. O seu objectivo é aplicar dois modelos oceânicos para cobrir ambas as escalas regional e superior:

  - É usado um modelo geral de circulação oceânica para investigar os modos principais do Atlântico Sul e a resposta do Atlântico Sul à variabilidade climátca induzida pelo El Niño-Oscilação Sul.

  - Um modelo oceânico regional é usado para investigar a variabilidade no Atlântico Sudeste, especialmente na Zona Frontal Angola Benguela.

Resultados:

1.  Uma análise da Função Ortogonal Empírica Alternada da camada de temperatura mista sugere uma divisão do Atlântico Sul em quatro  sub-domínios com escalas espaciais e temporais específicas. Estes modos estão intimamente ligados aos padrões anómalos de circulação atmosférica  que levam a mecanismos típicos de forçante para cada região.

- As alterações de temperatura nos trópicos Oeste e Central parecem ser causadas por alterações nos fluxos de calor superficial e advecção horizontal de calor.

- Nos trópicos Central a Este e no Benguela Norte, as alterações de temperatura estão ligadas a um arrastamento vertical reduzido, alterando a profundidade da camada mista e levando a um afloramento reduzido.

- Nos sub-trópicos Oeste e Este, as alterações nos fluxos superficiais líquidos levam a anomalias na temperatura da camada superior oceânica; e a mistura vertical induzida pelo vento dissipa-os, levando a alterações na profundidade da camada mista. O calor e o volume de transporte anómalos parecem estar relacionados com correntes Ekman e geostróficas anómalas nos sub-trópicos Este.

- As latitudes médias registam alterações de temperatura resultantes principalmente da advecção horizontal e mistura vertical induzida pelo vento, em que a advecção geostrófica do calor domina a área Oeste e Central; e os transportes de calor induzidos por Ekman estão confinados às latitudes médias no Este.

- Compósitos de El Niño-Oscilação Sul sugerem que as anomalias de vento induzidas pelo El Niño –Oscilação Sul desempenham um papel fundamental na determinação das temperaturas das camadas superiores do oceano através da alteração dos fluxos líquidos de calor superficial, o transporte de calor Ekman meridional e bombeamento de Ekman.

- De um modo geral, a forçante atmosférica tende a conduzir a uma resposta coerente do oceano com um intervalo temporal de cerca de uma estação. As temperaturas sub-superficiais evoluem mais lentamente em resposta à forçante do El Niño- Oscilação Sul do que o oceano superior.

2.  É usado um modelo regional oceânico para investigar a variabilidade no Atlântico Sudeste. As experiências avaliam a sensibilidade da Zona Frontal Angola Benguela (ABFZ) face a alterações no vento. Os resultados mostram que:

- A posição da ABFZ é principalmente determinada por fluxos opostos, Norte e Ssul, perto da costa. A ondulação causada pelo vento desempenha um papel fundamental na alteração da posição da ABFZ.

- A partir de uma investigação sobre a variabilidade interna da ABFZ, parece que as posições anómalas a Norte (Sul) da ABFZ estão relacionadas com intensidades anómalas da frente.

- A partir de uma investigação sobre a variabilidade inter-anual da frente, concluíu-se que está relacionada com anomalias periódicas da altura da superfície do mar a larga escala que se propagam para Oeste. Sugere-se que os processos de instabilidade oceânica são principalmente responsáveis por este movimento tipo onda.

- Uma comparação entre a variabilidade interna perto da ABFZ e outros modos de variabilidade sugerem que a variabilidade interna poderá, por vezes, ser responsável com igual peso pela variabilidade causada pelo El Niño- Oscilação Sul, e por até 20 porcento da variabilidade aparente durante grandes eventos quentes no Atlântico Sudeste – tais como Niños Benguela.