EV/Provare/02/01 – Avaliação da viabilidade do uso de um gravador oceanográfico rebocado (TUOR) no BCLME

Valor do projecto: US$5,850.00

Adjudicado a: Marine Environmental Consultancy (Consultoria Ambiental Marinha), UK

Data de finalização: Novembro 2003

Objectivos

Este relatório avalia a utilidade de gravadores oceanográficos rebocados (TUOR) que podem ser usados ao largo das costas de Angola, Namíbia e África do Sul. O relatório inclui uma avaliação de necessidades, comparação do desempenho, manutenção, software e custo de TUORs, e lista os instrumentos que podem ser instaladdos num TUOR.

A primeira secção do relatório descreve os resultados de um levantamento dos requisitos para sistemas TUOR segundo investigadores na África Austral. O levantamento mostrou que os TUORs são necessários para dois tipos de investigação no BCLME, nomeadamente:

- estudos de processo sobre a dinâmica de fito e zooplâncton, conduzidos numa base ad hoc utilizando navios de investigação;

- monitorização ou investigação a longo prazo sobre os impactes das alterações climáticas, poluição e eutrofização no plâncton, conduzidos mensalmente utilizando navios comerciais.

Alguns investigadores na região demonstraram interesse em estabelecer em paralelo um levantamento do tipo Gravador Contínuo de Plâncton (CPR).

Recomendações

Na avaliação, os autores documentaram e classificaram uma gama de TUORs e pacotes de instrumentos e estimaram o seu custo. Cada TUOR foi descrito utilizando um formulário que permitiu fácil comparação das suas características individuais. A avaliação sugere mais do que uma opção que poderá ser apropriada para a região do BCLME.

O TUOR recomendado para conduzir os estudos de processo em navios de investigação é o Nushuttle de Chelsea Instruments. Os autores sugerem que os seguintes instrumentos sejam instalados no NuShuttle:

- Sonda multi-parâmetro CTD e fluorescência: Minipack;

- Transmissómetro: Alphatracker I;

- Sistema PAR Chelsea;

- Mecanismo de amostragem de plâncton: Amostrador Autónomo de Plâncton (APS); e

- Mecanismo de amostragem de água.

Outros nstrumentos opcionais incluem sensores de oxigénio dissolvido, pH e nutrientes.

Os autores descrevem também as características de pacotes de instrumentação sofisticada tais como Contador Óptico de Partículas (OPC), Contador Óptico Laser de Partículas (LOPC) e Fluorímetro de Repetição Rápida (FRFF). Eles recomendam que estes instrumentos sejam usados como instrumentos de investigação e que não façam parte de um protocolo de monitorização.

Os autores recomendam a inclusão em qualquer contrato de compra de cláusulas rigorosas sobre atrasos na entrega ou falhas no funcionamento do equipamento. O contrato deve incluir uma secção sobre serviço de manutenção. A formação terá melhores resultados através do trabalho em paralelo com uma equipa que utiliza TUORs regularmente. Os autores sugerem que sejam disponibilizados fundos para cientistas e técnicos dispenderem pelo menos um mês trabalhando com uma equipa internacional de TUOR.

Os fabricantes fornecem normalmente uma semana de apoio em testes de encomenda, mas os autores sugerem que o Programa BCLME poderá preferir contratar apoio experiente a uma empresa como a SPARTEL, para garantir acompanhamento adicional quando necessário para além da primeira semana.

Para monitorização regular (semanal a mensal), ou estudos de longo prazo em grandes escalas, teria que se rebocar um TUOR atrás de um navio de oportunidade (SOOP). Os navios de investigação seriam dispendiosos demais. A revisão extensiva sobre a capacidade dos TUORs apresentada no relatório demonstrou que nenhum deles é apropriado para uso em SOOPs, apesar de alguns fabricantes declararem o contrário. O relatório conclui, assim, que seria necessário um segundo instrumento para monitorização regular a larga escala.

Como solução, os autores descrevem uma abordagem complementar utilizando um Gravador Contínuo de Plâncton (CPR) a ser rebocado atrás de SOOPs. O CPR oferece uma abordagem grosseira, fiável e custo-eficaz para monitorizar a variabilidade regional de plâncton que pode fornecer indicadores de alteração ambiental, ajudar a entender a variabilidade dos stocks pesqueiros e gerar dados para modelos de ecossistemas.