# การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และสัณฐานวิทยาของจุดบรรจบจตุมุข

## จุดมุ่งหมาย

## กรณีนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเชิงสัณฐานวิทยาที่จุดบรรจบ   จตุมุข (Chaktomuk) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการพัฒนาใน   แม่น้ำโขง โดยเน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อช่วยให้เข้าใจอุทกวิทยาและสัณฐานวิทยาของจุดบรรจบ และเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับผลเสียทางนิเวศวิทยาที่จะเกิดกับน้ำในแม่น้ำโขง และการจับปลาในทะเลสาบใหญ่ หากขาดการวางแผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนอย่างเหมาะสมสำหรับลุ่มแม่น้ำโขง

#### หัวข้อที่อยู่ในแผนงานการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม

  แนวคิดและประโยชน์ของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

  เครื่องมือของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในทางปฏิบัติ

  การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อม

  การติดตามผลทางสิ่งแวดล้อม

## ประเด็น

ประเด็นสำคัญในกรณีศึกษานี้คือ :

- การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ ที่จุดบรรจบจตุมุขกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต ก่อให้เกิดภัยคุกคามหลายประการ เช่น การพังทลายของฝั่งแม่น้ำ การตกตะกอน การรบกวนการอพยพของปลา และการเปลี่ยนแปลงเชิงอุทก

- การศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและผลกระทบจากงานวิศวกรรมที่จุดบรรจบเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน

- มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่ากิจกรรมโดยมนุษย์ตามลำน้ำโขง  กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานมากขึ้นที่จุดบรรจบจตุมุขได้อย่างไร เพื่อนำไปประกอบการวางแผนที่มีวงกว้างขึ้น สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หลังจากจบกรณีศึกษานี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรทำสิ่งต่อไปนี้ได้ :

 ให้นิยามความซับซ้อนและอภิปรายว่าเหตุใดจุดบรรจบจตุมุขจึงเป็นกรณีที่ซับซ้อน

 บอกถึงผลกระทบที่อาจมีจากการเปลี่ยนสัณฐานที่จุดบรรจบจตุมุขต่อองค์ประกอบที่มีค่าของ    ระบบนิเวศสองอย่างหรือมากกว่า

 ชี้ถึงการเกี่ยวโยงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานที่จุดบรรจบจตุมุขกับกิจกรรมการพัฒนา

บริเวณเหนือน้ำ

 อภิปรายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมว่าสามารถช่วยชี้แนะในด้านการจัดการได้อย่างไรในกรณีของจตุมุข

 ยกตัวอย่างการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนริมแม่น้ำบริเวณพนมเปญ และอภิปรายว่าการพัฒนานี้ควรมีวิธีทำที่ต่างไปจากนี้อย่างไร  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น

 ประเมินขนาดและวิธีการของโครงการจตุมุขในประเด็นของการจัดหาข้อมูลที่จำเป็น เพื่อ     กำหนดการจัดการและการวางแผนที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม

## โครงการโดยสังเขป

### บทนำและภูมิหลัง

บริเวณจตุมุขเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำโขงตอนบนกับตอนล่าง  และแม่น้ำบาสสัคกับแม่น้ำโตนเลสาบ (Bassac และ Tonle Sap) จตุมุขจึงเป็นจุดแบ่งน้ำที่สำคัญระหว่างแม่น้ำทั้งสี่สาขา และยังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณจตุมุขอาจมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงตอนล่างทั้งหมดได้ รวมถึงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในเวียดนาม และทะเลสาบใหญ่โตนเลสาบในกัมพูชา

ทะเลสาบใหญ่มีการไหลของน้ำที่ต่างจากบริเวณอื่น  ในเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน  น้ำจากแม่น้ำโขงจะเริ่มไหลเข้ามาในแม่น้ำโตนเลสาบ และจะไหลกลับออกสู่แม่น้ำโขง     ในเดือนพฤศจิกายน (รูปที่ 1) ในช่วงที่น้ำขึ้น น้ำจากแม่น้ำโขงตอนบนจะไหลแยกลงสู่แม่น้ำโขงตอนล่าง แม่น้ำบาสสัค และแม่น้ำโตนเลสาบ ในช่วงน้ำลดน้ำจะไหลออกจากทะเลสาบใหญ่ผ่านลงแม่น้ำโตนเลสาบ แล้วไหลไปรวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำโขงตอนบนแล้วแยกตัวออกเป็นสองสาย คือ แม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำบาสสัค กระแสน้ำที่ไหลเปลี่ยนเช่นนี้ทำให้เกิดการกร่อนและการตกตะกอนในบริเวณจุดบรรจบจตุมุข

ทะเลสาบใหญ่เป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะและเปราะบาง ปลาที่จับได้จากทะเลสาบนี้เป็นอาหารสำหรับประชากรจำนวนมาก นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง ทะเลสาบรับน้ำจากฝนในลุ่มน้ำ (67,600 ตร.กม.) หรือร้อยละ 38 และรับน้ำจากแม่น้ำโขงอีกร้อยละ 62 และสามารถรองรับน้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ำโขงได้ร้อยละ 20 มันจึงทำหน้าที่สำคัญในการป้องกันน้ำท่วม บริเวณทะเลสาบกินเนื้อที่ประมาณ 250,000-300,000 เฮคแตร์ มีความจุ 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร และลึก 1-2 เมตรในฤดูแล้ง ในฤดูฝนพื้นที่ทะเลสาบจะขยายเป็น 1-1.3 ล้านเฮคแตร์ มีความจุถึง 72 พันล้านลูกบาศก์เมตร และลึก 8-10 เมตร ปริมาณน้ำและช่วงเวลาที่มันไหลจากแม่น้ำโขงผ่านแม่น้ำโตนเลสาบเข้าสู่ทะเลสาบจะมีความสำคัญมากสำหรับการจับปลาในทะเลสาบ และการทำหน้าที่อ่างเก็บน้ำก็มีความสำคัญมากต่อการควบคุมกระแสน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างและการผลักดันการรุกของน้ำเค็มในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

แม่น้ำโขงก็เหมือนกับแม่น้ำใหญ่ในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย คือมีตะกอนมากและมักเป็นตะกอนแขวนลอย (กว่าร้อยละ 90) ความรู้เกี่ยวกับการเกิดตะกอนและการเคลื่อนที่ของมัน (การดักตะกอน การสะสม และการดักตะกอนใหม่) ในระบบที่ซับซ้อนของแม่น้ำโขง - แม่น้ำโตนเลสาบ -ทะเลสาบใหญ่ มีความสำคัญสูงมากเพราะปรากฏการณ์เหล่านี้มีผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมชีวภาพ (โดยเฉพาะปลา)

การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุสำคัญที่เพิ่มอัตราการเกิดตะกอน โดยเฉพาะการตัดไม้บริเวณเหนือน้ำจากพนมเปญลงมา ได้ทำให้เกิดตะกอนในกระแสน้ำในแม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการตัดไม้บริเวณลุ่มน้ำของทะเลสาบใหญ่จะมีผลทำให้เกิดตะกอนในทะเลสาบมากขนาดไหน

ถึงแม้ว่าบริเวณที่มีการตัดไม้จะมีความลาดชันน้อย แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาว่าเมื่อฝนตกลงมาจะทำให้เกิดปัญหาดินกร่อนมากเพียงใด

นับจากมีสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม เมื่อปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926) แม่น้ำโขงนับจากทะเลย้อนขึ้นมาถึงท่าเรือพนมเปญก็ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญสายหนึ่ง เส้นทางนี้ต้องดูแลขุดลอกอยู่เป็นประจำสามจุดด้วยกันในเขตกัมพูชาเพื่อให้เรือขนาด 5,000 ตัน ขึ้นไปถึงพนมเปญได้ คาดว่าในไม่ช้านี้ท่าเรือพนมเปญจะมีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นมาก และเพื่อรองรับการขยายตัวรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้มอบเงินจำนวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับปรุงท่าเรือนี้เมื่อปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996)

สิ่งกีดขวางและเขื่อนในลำน้ำโขงจะมีผลต่อกระแสน้ำในแม่น้ำโขง เช่น เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเขื่อนชลประทานจะทำให้น้ำท่วมน้อยลง แต่ก็จะต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือเขื่อนขนาดกลางจำนวนมากจึงจะมีผล ทว่าในฤดูแล้ง เขื่อนซึ่งได้เปลี่ยนเส้นทางน้ำ จะทำให้สภาพกระแสน้ำตามธรรมชาติเลวลง จึงควรประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรบกวนกระแสน้ำในลำน้ำโขงบริเวณเหนือน้ำของจตุมุขอย่างรอบคอบ

### ปรากฏการณ์จตุมุข

จตุมุขเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานอยู่เรื่อย ๆ เช่น แม่น้ำโขงเคลื่อนมาทางทิศตะวันตก  จรุยชางวอ (Chrui Chang War) ยืดยาวลงไปทางทิศใต้ และริมฝั่งเกาะโนเรีย (Koh Norea) พังทลายไปมาก ผลจากการวิเคราะห์กระแสน้ำในช่วงต่าง ๆ แสดงว่ากระแสน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพังทลายของดินบริเวณจุดบรรจบจตุมุข กระแสน้ำในหน้าน้ำที่ไหลจากแม่น้ำโขงตอนบนจะพุ่งเข้าชนปลายแหลมของเกาะโนเรีย แล้วเปลี่ยนทางไหลเข้าสู่แม่น้ำบาสสัค  และในช่วงน้ำลดกระแสน้ำที่ไหลย้อนกลับออกมาจากแม่น้ำโตนเลสาบก็จะเข้าชนริมตลิ่งของเกาะโนเรียบริเวณเดียวกันนี้อีกด้วยความเร็วสูง ประกอบกับริมตลิ่งเป็นดินและทรายละเอียดจึงทำเกิดการกร่อนพังทลายได้ง่าย ส่วนแหลมของเกาะโนเรียได้พังทลายอย่างถาวรลงไปแล้ว และทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทางไหลไปตามแนวขนานกับฝั่งของชบาอัมปุย (Chbar Ampouv)  (เกาะโนเรีย) ริมตลิ่งบริเวณนี้พังทลายจมน้ำไปถึง 15 เมตรต่อปี และทำให้เกิดหลุม (Scour hole) ใกล้สะพานโมนิวง (Monivong) (รูป 2 และ 3) ส่วนตะกอนจากแม่น้ำโตนเลสาบและแม่น้ำบาสสัคก็กำลังสะสมมากขึ้น

การที่ตลิ่งพังและการตกตะกอนกำลังส่งผลให้เห็นในช่วงเหนือน้ำและท้ายน้ำในทุกลำน้ำสาขา การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสสัค มีผลเชิงอุทกวิทยาของ  แม่น้ำสองสายนี้ลงไปจนถึงทางท้ายน้ำในเขตประเทศเวียดนามตรงบริเวณช่องวาม เนา (Vam Nao) และอาจส่งผลทางอ้อมผ่านทางทะเลสาบใหญ่ที่ทำหน้าที่อ่างเก็บน้ำด้วยเช่นกัน โดยมีผลต่อการรุกของน้ำเค็มในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ในอดีตที่ผ่านมาผลกระทบต่อบริเวณท้ายน้ำนี้ไม่เคยได้รับความสนใจจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองที่เริ่มมีการวิตกกังวลกับผลเสียทางนิเวศวิทยา อุทกวิทยา และสังคม - เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้

โครงการจตุมุข : ความต้องการข้อมูลข่าวสารและวัตถุประสงค์ของการจัดการ

อะไรจะเกิดขึ้นบ้างหากไม่มีมาตรการเชิงรุก ที่จะทำให้เกิดการรับรู้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสัณฐานที่จุดบรรจบจตุมุข ตัวอย่างที่สร้างความตื่นเต้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2507(ค.ศ. 1964) เมื่อสะพานโมนิวงที่ข้ามแม่น้ำบาสสัคถล่มลงมา ทำให้คนเกิดความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัณฐานในแม่น้ำขึ้นมา หลังจากสะพานพังจึงมีการตรวจสอบทางอุทกวิทยาของแม่น้ำ และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีความเห็นกันว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  อุทกวิทยา  และสัณฐานวิทยาในบริเวณจตุมุขอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของตลิ่ง ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต้องมี   ได้แก่ :

- การขุดสำรวจจรุยชางวอ ย้อนหลังไปมากกว่า 10 รอบน้ำท่วม ทำให้รู้ว่าอัตราการตกตะกอนคือ 20-50 ซม. ต่อปี ซึ่งเกิดจากการไหลของกระแสน้ำในทะเลสาบใหญ่และในแม่น้ำโขงตอนบน การศึกษาทางธรณีสัณฐานวิทยาอย่างละเอียดจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้าง   การตกตะกอนที่ขุดสำรวจไว้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานนี้

- การสร้างระบบควบคุมทางอุทกวิทยาและของเหลวสำหรับบริเวณจตุมุขจะทำได้หรือไม่ จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสมดุลของน้ำในสภาพต่างๆกัน (ปีปกติ ปีแห้งแล้ง ปีน้ำมาก) จึงจะต้องสร้างฐานข้อมูลกลางขึ้นเพื่อใช้ในทางวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้ผู้ทำการศึกษาให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้องในการประสานงานร่วมกันได้ดีขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน และเป็นแนวทางสำหรับโครงการพัฒนาต่อไป

    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกัมพูชา มักจะเป็นการคาดเดาเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า  ยังไม่มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากพอ ถ้าจะให้การทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลถูกต้องก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคงมีข้อมูลค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับเกษตรกรรม การจับปลา การเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำและอุทกวิทยาสำหรับผู้บริหารและผู้ ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม

- การจัดการและแผนการพัฒนาใดๆ ก็ตามสำหรับทะเลสาบใหญ่และแม่น้ำโตนเลสาบไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำทั้งสองเท่านั้น หากแต่ยังขึ้นอยู่กับ   คุณภาพและปริมาณของแม่น้ำโขงตรงจุดบรรจบจตุมุขด้วย จึงควรต้องประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมือง ประเทศ และภูมิภาคโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายใต้แผนการพัฒนาลุ่มน้ำและแผนงานการใช้ประโยชน์น้ำเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิด  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน

- จุดสำคัญจุดหนึ่งในการศึกษาจุดบรรจบจตุมุขก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำที่ท่วมจากแม่น้ำโขงและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำโตนเลสาบและทะเลสาบใหญ่ การควบคุมน้ำท่วมจาก แม่น้ำโขงจะทำให้มีน้ำเข้าสู่ทะเลสาบใหญ่ลดน้อยลง แม้การควบคุมน้ำท่วมจะไม่ลดปริมาณน้ำทั้งหมดแต่แค่มีการเปลี่ยนแปลงการกระจายปริมาณน้ำตลอดทั้งปี เช่นการเพิ่มน้ำในช่วงฤดูแล้ง และลดระดับน้ำท่วมสูงสุดก็พอเพียงที่จะทำให้ทะเลสาบใหญ่ได้รับน้ำลดน้อยลง   การศึกษาที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ การประเมินระดับน้ำขั้นต่ำ ถ้าระดับขั้นต่ำนี้ลดลงก็จะทำให้น้ำเริ่มไหลออกจากทะเลสาบเร็วขึ้น

การศึกษาจุดบรรจบจตุมุขในระยะแรกได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และบริหารโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงร่วมกับสถาบันไฮดรอลิคเดนมาร์ค (Danish Hydraulics Institute)  และ HEACON BV ดำเนินการโดยคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งประเทศกัมพูชา   การศึกษาระยะแรกเริ่มต้นจากเดือนเมษายน พ.ศ.2543 (ค.ศ. 2000) ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001) งานส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในระยะที่ 2 จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำให้จุดบรรจบจตุมุขมีเสถียรภาพ และจะเน้นด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมมากขึ้นจะมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ และวิธีที่จะทำให้แม่น้ำมีเสถียรภาพ วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการศึกษา ก็คือเพื่อหาวิธีที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดตลิ่งพังที่จุดบรรจบจตุมุข และหาทางที่จะแก้ปัญหาเชิงชลศาสตร์และวิธีที่จะนำมาใช้ก็ต้องไม่ทำให้กระแสน้ำในโตนเลสาบเปลี่ยนแปลง และไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อการแบ่งน้ำระหว่างแม่น้ำโขงตอนล่างกับแม่น้ำ บาสสัค

#### วัตถุประสงค์ของโครงการจตุมุขในระยะปัจจุบันนี้ คือ

“เพื่อเพิ่มความรู้ด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และธรณีสัณฐานวิทยาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลใหม่ที่ได้จากการสำรวจ  การเตรียมกรอบการสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์อันซับซ้อนในบริเวณจตุมุข...

เพื่อวิเคราะห์ประวัติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำบริเวณโครงการในด้านชลศาสตร์  และสัณฐานวิทยา และเพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งกำหนดสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนของจตุมุขด้านท้ายน้ำ   รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาที่ไม่สมดุล   เพื่อพยากรณ์ร่องน้ำ การพัดพาตะกอน การแปรปรวนทางอุทกพลศาสตร์และสัณฐานพลศาสตร์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งการอบรบการสร้างแบบจำลอง...           เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอเบื้องต้นสำหรับการป้องกัน การควบคุม และการพัฒนา...”

## ความสำคัญของโครงการจตุมุข

เชื่อกันว่าการเข้าใจแง่มุมทางชลศาสตร์ สัณฐานวิทยา และสิ่งแวดล้อมของจุดบรรจบจตุมุขจะช่วยให้วิศวกร นักวางแผนและนักจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้มีอำนาจตัดสินใจจะมีการตอบสนองไปในทางเดียวกันต่อกรณีจตุมุข หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจไปโดยมีข้อมูลไม่พอเพียง อาจจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา อย่างเช่น :

##### การเกิดทรายแป้งและระดับน้ำลดลงในทะเลสาบใหญ่

จุดบรรจบจตุมุขมีผลทางนิเวศวิทยาโดยตรงต่อแม่น้ำโตนเลสาบและระบบทะเลสาบใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาน้ำจืดร้อยละ  75 ของการบริโภคและส่งออกผลผลิตปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ นี้เป็นรายได้สำคัญของกัมพูชาและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของคนกัมพูชา

การเกิดตะกอนเคลื่อนที่เข้าออกทะเลสาบใหญ่นี้ เป็นผลเสียต่อแหล่งประมงสำคัญของกัมพูชาอย่างมาก ตะกอนส่วนหนึ่งมาจากการตัดไม้ในบริเวณลุ่มน้ำและการขุดเหมืองพลอยทางตะวันตกของทะเลสาบ ส่วนตะกอนจากแม่น้ำโขงและทะเลสาบใหญ่ยังคงไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดและจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

การเกิดตะกอนในทะเลสาบใหญ่อาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศของทะเลสาบ หากไม่มีการแก้ไขปัญหา ทะเลสาบอาจตื้นเขินกลายเป็นแอ่งทะเลสาบขนาดเล็กหลายๆ แห่งแยกจากกันในช่วงฤดูแล้ง ภายในเวลาสองถึงสามทศวรรษก็อาจกลายเป็นที่ลุ่มน้ำขังหรือพื้นที่เกษตรกรรมได้ และผลจากการที่ระดับน้ำลดลงก็ยังทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นจนเป็นผลให้จำนวนปลาลดลง ระดับน้ำลดนี้ก็เป็นอุปสรรคกีดขวางการอพยพเข้าออกทะเลสาบของฝูงปลาอีกด้วย

### การรุกของน้ำเค็มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม

ทะเลสาบใหญ่นั้นทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่เก็บกักน้ำไว้สำหรับแม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสสัค จึงช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วม และการกรองน้ำเค็มเข้าสู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่จุดบรรจบจตุมุขหรือแก้ผิดทาง ก็จะทำให้การรุกของน้ำเค็มที่เป็นปัญหาอยู่แล้วในขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นอีก จนอาจเกิดภัยวิบัติต่อแหล่งอาศัยทางนิเวศของแม่น้ำในที่สุด

### การเดินเรือสู่ท่าเรือพนมเปญ

## ก่อนปี พ.ศ.2517 (ค.ศ. 1974) ยังคงมีการขุดลอกแม่น้ำเป็นประจำ เพื่อให้เดินเรือถึงท่าเมืองพนมเปญได้ การขุดลอกนี้เท่ากับเป็นการควบคุมทางชลศาสตร์ของจุดบรรจบจตุมุขไปด้วยในตัว แต่เมื่อการขุดลอกระงับไปก็ทำให้กลับมาเกิดตะกอนในร่องน้ำเดินเรือขึ้นอีก การปรับปรุงท่าเรือ พนมเปญก็เพื่อช่วยให้กัมพูชามีทางเลือกที่จะขนส่งสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ    ท่าเรือพนมเปญจะส่งเสริมการเดินเรือบริเวณชายฝั่งเชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกลด้วยเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนท่าเรือ  สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) นั้นใช้สำหรับเรือขนาดใหญ่ข้ามทวีป การที่มีท่าเรืออยู่ในใจกลางแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เพียงแต่จะต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดท่าเรือเกิดขึ้น ท่าเรือพนมเปญสามารถรับเรือขนาด 4,000 ตันได้ ซึ่งหมายความว่าแม่น้ำจะต้องลึกอย่างน้อย 5.50 เมตร ดังนั้นจึงต้องทำการขุดลอกร่องน้ำอยู่เสมอ

# อันตรายต่อสะพานโมนิวงและถนนหมายเลข 1

ทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเชื่อมพนมเปญกับนครโฮจิมินห์มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเส้นทางที่จะเปิดสู่โลกภายนอกได้ ถนนสายนี้กำลังจะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียให้ทำการปรับปรุง

ดังกล่าวแล้วว่าสะพานโมนิวงบนทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงข้ามแม่น้ำบาสสัค ถูกน้ำท่วมพัดพังลงในปี พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964)  สะพานที่สร้างขึ้นใหม่ตรงที่เดิมก็ประสบปัญหาอีกเช่นกัน  จากการพังทลายของตลิ่งฝั่งซ้ายของแม่น้ำบาสสัค หลุมตะกอน (Scour hole) กำลังเข้าใกล้สะพานซึ่งอาจทำให้สะพานพังได้อีกภายใน 35 ปี ด้วยสาเหตุเดียวกับครั้งก่อน ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความเห็นว่า ลักษณะหลุมตะกอนที่หมุนวนนี้ อาจจะถึงจุดหยุดนิ่งของมันแล้ว แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของแม่น้ำเกิดขึ้น ก็อาจจะทำให้สภาพการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการขนส่งคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

การกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ

การกัดเซาะตลิ่งกำลังทำความเสียหายให้กับประชาชน  และบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำ          การเปลี่ยนทางของแม่น้ำและระดับน้ำบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากทำให้ตลิ่งแม่น้ำบริเวณแหลมชบาอัมปุย (Chbar Ampouv) ด้านใต้ (เกาะโนเรีย) ถูกน้ำพัดกระแทกอย่างหนัก น้ำจากแม่น้ำโขงพุ่งเข้าชนเป็นมุมตรงกับริมตลิ่งที่ชันมากของแม่น้ำชบาอัมปุย ทำให้ส่วนที่เป็นทรายริมตลิ่งถูกกัดเซาะลึกเข้ามา 1-1.5 เมตรทุกปี นับว่าสร้างปัญหาเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบาสสัค ต้องสูญเสียที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนไป เมื่อปีที่แล้วก็มีเจดีย์องค์หนึ่งที่อยู่ริมฝั่งจมหายไปกับน้ำท่วม ส่วนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบริเวณใกล้สะพานโมนิวง ก็มีการกัดเซาะตลิ่งจนผู้คนต้องสร้างเขื่อนขึ้นเองเพื่อแก้ปัญหานี้

ปัญหาการระบายน้ำท่วมและน้ำทิ้งในพนมเปญ

หน้าน้ำท่วมนับว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ในพนมเปญ ระบบการระบายน้ำจากพายุฝนและน้ำทิ้งอยู่ในสภาพที่แย่และทางระบายน้ำลงแม่น้ำโตนเลสาบและแม่น้ำบาสสัคก็ตื้นเขิน การขุดและกลบดินโดยไม่ได้รับอนุญาตในพนมเปญและบริเวณรอบนอก ก็ยิ่งทำให้ปัญหาน้ำท่วมมีมากขึ้น การปรับปรุงทางระบายน้ำและการเข้มงวดต่อการขุดดินตามแนวริมแม่น้ำจะช่วยแก้ปัญหานี้ ข้อมูลจากโครงการศึกษาจตุมุขจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองพนมเปญ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมและน้ำทิ้งของเมืองตลอดจนการควบคุมการขุดพลิกหน้าดินเพื่อเข้าทำประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน

การเยี่ยมชมสถานที่

ผู้เข้าอบรมจะไปเยี่ยมชมโครงการโดยใช้เวลาหนึ่งวันในพนมเปญ เพื่อเยี่ยมชมสำนักงาน โครงการจตุมุข และเข้าฟังการบรรยายสรุปโดยผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการศึกษาด้านต่างๆ ที่จุดบรรจบจตุมุข จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิจะพาไปยังจุดต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และดูกิจกรรมการพัฒนาในเมืองพนมเปญและบริเวณโดยรอบที่อาจมีส่วนทำเกิดตะกอนขึ้นที่จุดบรรจบ  ผู้เข้าอบรมจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้

| เรื่อง | จุดเน้น |
| --- | --- |
| ระบบนิเวศ | จัดทำแบบจำลองแนวคิดที่แสดงถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศที่กำลังเป็นอันตราย บอกรายละเอียดผลกระทบต่อส่วนต่างๆในระบบนิเวศที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ จุดบรรจบจตุมุขบอกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้ามีการแก้ปัญหาโดยไม่เหมาะสม |
| วิศวกรรม | เสนอภาพรวมของวัตถุประสงค์การศึกษาและวิธีการศึกษาในโครงการจตุมุข บอกถึงการแก้ไขปัญหาที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปผลการศึกษาที่เสร็จแล้วและ การนำไปใช้ประโยชน์ประเมินขอบเขตและสาระของโครงการจตุมุขและบอกถึงการศึกษาเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นเพื่อดูว่าทั้งหมดนี้ได้แก้ปัญหาขาดข้อมูลแล้วหรือไม่ |
| การจัดการ | บอกถึงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นทางการจัดการของโครงการจตุมุข และของโครงการพัฒนาในบริเวณจตุมุขและบริเวณโดยรอบบอกถึงความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรและการวางแผนแก้ไข และการจัดการที่เหมาะสม |

เมื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการแล้ว กลุ่มย่อยจะนำเสนอรายงานโดยเน้นถึงการเรียนรู้ในภาคสนามที่เสริมความรู้ภาคทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความรู้ที่ได้รับ

คาดว่าสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้จากกรณีศึกษาและภาคสนามควรมีดังนี้ :

1. การที่จะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนนั้นควรต้องศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการมองแต่ละด้านที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านอุทกวิทยา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - สังคมและสัณฐานวิทยา เพื่อเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายชนิดแก้ไขไม่ได้ในภายหลัง

2. การใช้การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้เมื่อเผชิญกับเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ว่าจะเกิดผลทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงหรือไม่จากการทำตามข้อเสนอที่มี วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ดำเนินการไปอย่างระมัดระวังพร้อมกับคอยเฝ้าดูว่าระบบนิเวศได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ แล้วจึงค่อยปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำอยู่ตามเหมาะสม สิ่งที่ไม่ควรทำคือ การเลือกใช้วิธีไม่ดำเนินการใดๆรอจนกว่าจะมีผลการศึกษาหรือข้อมูลที่สมบูรณ์เสียก่อน ทั้งนี้เพราะอาจมีผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นหรือระยะปานกลาง  หากไม่ดำเนินการใดๆ เลย  (เช่น สะพานโมนิวงอาจพังลงมา)

3. การกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นสิ่งสำคัญมาก แทนที่จะประเมินแยกเป็นรายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไป (เช่น การขุดลอกร่องน้ำ การขุดใช้ประโยชน์ที่ดินริมแม่น้ำพนมเปญ) ก็ควรจะกำหนดขอบเขตของการประเมินให้กว้าง  โดยมองว่าทุกกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน เพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

เอกสารอ้างอิง

JICA. 1998. Appendix B: Environment. The Agricultural Study of Mekong Flood Area in

Cambodia. Final Report. Prepared by the Japan International Cooperation

Agency and the Cambodian Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

MoE and UNPD. 1994. Environmental Challenges. Section F of the Cambodia First State

of the Environment Report. Prepared the Cambodian Ministry of Environment

and the United Nations Development Programme.

MRCS. 1999. A Natural Resources base Development Strategy for the Tonle Sap Area,

Cambodia. Prepared by the Mekong River Commission Secretariat.

MRC and HEACON. 1999. Social and Environmental Impact Assessment. Chapter 7

from Feasibility Study for Improvement of the Entrance Channel to the Bassac

River. Final Report. Prepared by the Mekong River Commission and HEACON BV.

NRDS. 1998. Summary of Environmental Conditions and Issues in the Tonle Sap Area.

Final Report. Volume II of the Sectoral Study of the Environment in the Tonle Sap Area. Prepared by the project of Natural Resources – based Development Strategy for the Tonle Sap Area.

รูปที่ 1 ลักษณะการไหลของน้ำบริเวณจุดบรรจบจตุมุข

A: Rising Stage

B: Peak Flood

C: Falling Stage

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาบริเวณจุดบรรจบจตุมุข

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาบริเวณจุดบรรจบจตุมุข (ภาพขยาย)