บทที่ 1

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนี้จะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางประเภทที่มักนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และจะใช้โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อแสดงตัวอย่างการใช้เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น  การติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา  และตัวแบบด้านสิ่งแวดล้อม

บทนำ

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาริมฝั่งแม่น้ำโขง (รูปที่1)  โรงงานผลิตเยื่อกระดาษเคแอล (KL) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการภายในปี พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978)  ได้ผลิตกระดาษฟอกขาว โรงงานตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอยู่เหนือหมู่บ้าน 2 หมูบ้านขึ้นมาประมาณ 10 กิโลเมตร รอบ ๆ โรงงานมีป่าไม้กึ่งเขตร้อนอยู่  โรงงานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 47  เฮคแตร์  กำลังการผลิตประมาณ 470 ถึง 484 เมตริกตันต่อวัน(air dried metric tones / day)  ระบายน้ำออกจากโรงงานลงสู่แม่น้ำโขงประมาณ 5,900  ถึง 10,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  มีสัตว์ป่าหลายชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น  นาก  สัตว์จำพวกนกที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว นกอินทรี นกเค้าแมว  และเป็ด  เป็นต้น  โรงงานเคแอล มิใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งเดียวในละแวกนี้  ยังมีกิจการเพาะเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์อยู่ห่างไปทางเหนือน้ำราว 2 กิโลเมตร

เจ้าของโรงงานเคแอล ได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มการผลิตเยื่อกระดาษและได้ยื่นข้อเสนอการขยายโรงงานไปยังพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ใกล้เคียง  การขยายโรงงานจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรจะได้มีการแจกแจงผลกระทบเหล่านี้ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงงานเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งหาทางป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจฟื้นกลับคืนมาได้อีก

สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

หมู่บ้านที่อยู่ใกล้โรงงานเคแอลมากที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ใต้โรงงานไปประมาณ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านที่สองอยู่ห่างจากหมู่บ้านแรกไปทางท้ายน้ำอีก 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ประชากรสองหมู่บ้านรวมกันประมาณ 4,000 คน ชาวบ้านจับปลาในแม่น้ำตลอดปีและปลูกข้าวไร่บนที่ราบน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำ พวกเขาใช้น้ำในแม่น้ำสำหรับดื่มและ

รูปที่ 1 สถานที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษเคแอล

ฟาร์มปลา

แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง

ป่าไม้

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษเคแอล

หมู่บ้านท้องถิ่น

(อยู่มาทางท้ายน้ำของโรงงาน ประมาณ 10 กม.)

หมู่บ้านท้องถิ่น

(อยู่มาทางท้ายน้ำของหมู่บ้านแรก ประมาณ

2 กม.)

เพื่อการเพาะปลูก ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญที่สุด ปลาบางส่วนจะนำไปขายที่ตลาด แต่ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ใช้บริโภคภายในครัวเรือน

ชาวบ้านอาศัยป่าใกล้หมู่บ้านเป็นแหล่งพลังงานและอื่น ๆ ป่าและสัตว์ป่ามีความสำคัญเชิงวัฒนธรรมอย่างมากต่อชาวบ้าน

นิเวศวิทยาทางน้ำ

น้ำที่ไหลผ่านโรงงานจะมีสารอาหารและแอมโมเนียสูงเนื่องจากกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถึงแม้ว่าจะมีน้ำจากแม่น้ำสาขาไหลเข้ามาในแม่น้ำโขงก็ตาม การติดตามตรวจสอบน้ำที่ปล่อยจากโรงงานและจากแม่น้ำยังกระทำอย่างไม่สม่ำเสมอ เป็นที่เชื่อว่าน้ำที่ปล่อยจากโรงงานมีเศษเยื่อไม้ พีเอช (pH) สูง และไดออกซิน (dioxins) ค่อนข้างสูง ในอดีตแม่น้ำโขงอุดมไปด้วยปลาหลายชนิดพันธุ์ ปลาดุกและพวกปลามีเกล็ดและกินพืช เช่น ตะเพียน นับเป็นชนิดที่สำคัญที่สุดสำหรับการบริโภค  ผลกระทบต่อประชากรปลาอันเนื่องมาจากน้ำที่ปล่อยจากโรงงานยังไม่ทราบแน่ชัดและยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้   ยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางชีววิทยาและการย้ายถิ่นของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่น แต่ชาวบ้านยืนยันว่าปลาที่จับได้ลดลงตั้งแต่โรงงานเคแอลเริ่มเปิดดำเนินการ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากกรณีของโรงงานเคแอลได้มีการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายโรงงานขึ้นมาพิจารณา เช่น ด้านป่าไม้ ด้านคุณภาพอากาศ และด้านสภาพแวดล้อมของน้ำจืด การศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อค้นหาสภาพที่เป็นอยู่และเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่สำคัญ โดยการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงานดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้

ด้านป่าไม้

  - การลดลงของพื้นที่ป่าไม้

  - การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพที่อยู่อาศัย

  - การพัฒนาเกษตรเชิงเดี่ยวที่เกิดขึ้นหากพื้นที่ศึกษาบางส่วนมีพื้นที่ป่าลดลง

  - การสูญเสียสิ่งมีชีวิตที่ช่วยจับยึดสารคาร์บอน

  - การชะล้างพังทลายของดิน

  - การรบกวนความสมดุลของธาตุอาหารในดินและอินทรีย์สารต่างๆ

  - การรบกวนสมดุลของน้ำ

  - การขาดแคลนไม้ประจำถิ่นและเกิดการแย่งชิงไม้ฟืน

  - การทำลายสภาพทางโบราณคดีของพื้นที่

ด้านบรรยากาศ

  - การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าชที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  - การสูญเสียโอโซนในชั้นบรรยากาศ

  - ภาวะฝนกรด

  - การเกิดฝุ่นและอนุภาคต่างๆ ในอากาศ

  - มลพิษทางเสียง

  - มลพิษทางกลิ่น

ด้านน้ำจืด

  - การปล่อยน้ำเสียที่มีบีโอดี (BOD) ,ปริมาณสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ที่มีอนุมูลคลอรีนในโมเลกุล เป็นปริมาณมากลงในแม่น้ำ

  - พื้นที่ที่ถูกถางเพื่อขยายโรงงานทำให้ที่อยู่อาศัยของปลาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของเศษไม้ที่ทับถมและการเปลี่ยนแปลงกระแสการไหลของแม่น้ำ รวมถึงจากการตกตะกอนของดินอย่างมากในแม่น้ำ

  - น้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีจำพวกซัลเฟต ไดออกซิน หรือสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของคลอรีน ทำให้เกิดความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันหรืออย่างเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

  - น้ำใต้ดิน น้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการชลประทานเกิดการปนเปื้อน

  - การฝังกลบขยะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและสารพิษ

  - ปัญหาขยะทั่วไปและขยะอันตราย เช่น สารไดออกซิน เศษไม้ โคลนเลนต่างๆ (sludge)

ในแต่ละตันของเยื่อกระดาษแห้งที่ผลิตขึ้น โรงงานเคแอลได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำมากกว่า 25,000 ลิตร ซึ่งปริมาณของน้ำเสียคาดว่าจะสูงขึ้นเมื่อมีการขยายโรงงาน ในปัจจุบันน้ำเสียเหล่านี้ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์รวมทั้งวัตถุซึ่งมีทั้งละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ซึ่งบางส่วนของวัตถุที่ละลายน้ำได้ถูกทิ้งในรูปของโคลนเลนอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอนุภาคและสารแขวนลอยในแม่น้ำ ทำให้น้ำมีสภาพขุ่นและลดปริมาณแสงที่จะทะลุผ่านลงไปในน้ำ ส่งผลเสียทั้งต่อระบบของสิ่งมีชีวิตในน้ำและสภาพที่อยู่อาศัยของปลา

นอกจากนี้น้ำเสียจากโรงงานยังประกอบไปด้วยสารที่มีอนุมูลของคลอรีนในโมเลกุลซึ่งส่งผลต่อการทำงานของแบคทีเรียและเกิดกระบวนการทางเคมี ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถนำไปใช้ได้ลดลงและทำให้ค่าบีโอดีสูงขึ้น สารเหล่านี้รวมถึงสาร absorbable organic halogens ซึ่งจะถูกดูดซับโดยสารที่มีองค์ประกอบของคาร์บอน เช่น ไดออกซิน และ ฟูแรน (furans) รวมถึงสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อธาตุอาหารในน้ำ โดยสารไดออกซินจะมีการเคลื่อนย้ายจากน้ำเข้าสู่เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในน้ำและจะเข้าสู่วงจรห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศต่อไป ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รวมถึงผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้นตามปริมาณการปล่อยของเสียที่มากขึ้นจากการขยายโรงงาน

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

- ปัญหาการเช่าที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ความต้องการป่าไม้ของผู้อยู่อาศัย รูปแบบการถือครองที่ดินและรูปแบบการเกษตร

- การย้ายที่อยู่ของชาวบ้านเนื่องจากการทำประมงได้ไม่เพียงพอ

- โอกาสในการทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

- อาจกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงต่างเป็นห่วงกันว่าการขยายและก่อสร้างโรงงานผลิตเยื่อกระดาษดังกล่าวจะทำให้มีเสียงรบกวนและฝุ่นละอองจะถูกปล่อยสู่สภาพแวดล้อมในช่วงระยะสั้น ป่าไม้จะถูกทำลาย การก่อสร้างถนนและการจราจรในท้องถิ่นมีเพิ่มขึ้น แต่ถ้าโรงงานมีการปรับปรุงและติดตั้งระบบตัวกรองอากาศจะทำให้ก๊าชที่เกิดจากกระบวนการหลายชนิดถูกกำจัดลงได้

ในขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนตื่นเต้นกับโอกาสในการทำงานใหม่ๆ และการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและโรงเรียนของท้องถิ่น แต่ชาวบ้านกลับเป็นห่วงในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียสภาพพื้นที่ดั้งเดิมและสูญเสียไม้ฟืนเช่นเดียวกับปลาที่อาจลดลง

ขั้นต่อไป

การพิจารณาเกี่ยวกับกรณีการขยายโรงงานผลิตเยื่อกระดาษเคแอลจะมีการขยายความในตอนต่อไป โดยจะพิจารณาถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น