บทที่ 2

ระเบียบวิธีและเทคนิค

ระเบียบวิธีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

การวางแผนและการดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นต่างๆหลายประเด็น กรอบการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีควรรวมถึงประเด็นต่อไปนี้ :

- มีการกลั่นกรองเบื้องต้นว่าควรให้ทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือไม่โดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น การกลั่นกรองอาจมีได้หลายวิธี เช่น การใช้บัญชีแยกประเภท การพิจารณาเป็นรายแต่ละกรณีไป การใช้คำถามกลั่นกรองเบื้องต้น หรือใช้หลายวิธีผสมกัน

- จัดทำขอบเขตการศึกษาเพื่อระบุถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องศึกษาในการทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดแนวทางการศึกษาที่จะใช้และกำหนดทางเลือกอื่นเพื่อพิจารณา

- กำหนดทางเลือกและประเมินเปรียบเทียบทางเลือกเหล่านั้น รวมทั้งให้การไม่ดำเนินโครงการเป็นทางเลือกหนึ่งด้วย วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เห็นว่าถ้าใช้ทางเลือกหนึ่งแล้วจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง แสดงผลได้ผลเสียของทางเลือกนั้น หากเป็นไปได้ควรระบุทางเลือกด้าน             สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ด้วย

- ทำการประเมินนโยบายหรือวิเคราะห์ผลกระทบในระดับที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสะสม เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ และบอกถึงมาตรการที่    จำเป็นสำหรับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

- รายงานข้อค้นพบจากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์    พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อผู้ตัดสินใจด้วยภาษาที่ชัดเจนและกระชับตรงประเด็น เอกสารรายงานนี้อาจมีความยาวตั้งแต่สองสามหน้าไปจนถึงรายงานเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการที่เสนอ

- พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ให้แน่ใจว่ามี     ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอเพียงสำหรับการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้อาจเป็นเพียงการตรวจดูอย่างเร็วๆ หรือเป็นขั้นตอนตรวจสอบต่างหากหนึ่งขั้นตอนก็ได้

- จัดให้มีการติดตามผลเพื่อคอยตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง สิ่งแวดล้อมดังที่อนุมัติไปหรือไม่และในกรณีที่จำเป็นก็ควรติดตามการเตรียมการสำหรับจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ (EIA) สำหรับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่ทำให้เกิดโครงการนั้น ถ้าได้จัดทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ไว้เป็นลำดับขั้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการยิ่งขึ้น

การวางแผนจัดทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นอาจจะมี     รายละเอียดไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ดีควรให้ความสนใจเรื่องตัวชี้วัด ทางเลือกและมาตรการลดผลกระทบให้มากเป็นพิเศษ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (indicators) เป็นเครื่องมือในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ที่ใช้บอกสภาพที่เป็นฐานใช้พยากรณ์ผลกระทบ ใช้เปรียบเทียบทางเลือก และใช้สำหรับการติดตามประสิทธิผลในระยะยาวของนโยบาย แผน และแผนงาน ตัวชี้วัดทางชีวภาพบางตัวที่ได้กล่าวถึงในหลักสูตรก่อนหน้านี้ สามารถนำมาใช้ในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ได้ดี ตัวอย่างเช่นความเข้มข้นของปรอทในเนื้อเยื่อปลาที่วัดได้จากตัวอย่างสามารถนำมาประมาณค่านอกช่วงเพื่อวัดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนที่กินปลาจากแหล่งนั้นได้ หรืออย่างเช่นการเก็บตัวอย่างน้ำหรือตะกอนเป็นระยะ ๆตามช่วงเวลา ก็อาจใช้วัดประสิทธิผลของมาตรการรักษาคุณภาพน้ำของประเทศ ถ้าพบพารามิเตอร์ เช่น โลหะหนักหรือฟิคอลโคลิฟอร์ม ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมีค่าสูงอยู่เป็นประจำ ผู้ที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องประเมินคุณภาพน้ำอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งทำการประเมินว่าสมควรจะเพิ่มมาตรฐานของน้ำทิ้งให้เข้มงวดขึ้นหรือไม่ (เช่น ให้มีการป้องกันสูงขึ้น) แต่ถ้ามาตรฐานที่ใช้อยู่ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ อยู่แล้วและแทบจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยในประเทศเหล่านั้น ผู้ที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมก็ควรต้องตรวจสอบว่าการควบคุมคุณภาพน้ำในประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

- มีความเหมาะสมทั้งในระดับส่วนย่อยและส่วนรวม

- บ่งชี้ถึงประเด็นหลัก

- สะท้อนถึงผลประโยชน์ของประเทศ/ภูมิภาค และแนวโน้มของท้องถิ่น

- มาจากหลักการและข้อสมมุติที่สมเหตุสมผล

- ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ง่าย

- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นเวลานานพอสมควรอยู่แล้ว

- สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในพื้นที่ขนาดต่าง ๆ กัน

- ช่วยในการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางเลือกเดี่ยวและทางเลือกผสม

- ใช้เป็นการวัดข้อมูลที่เป็นฐานได้ และใช้สำหรับการพยากรณ์และการติดตามผลกระทบได้

- สามารถนำไปใช้ได้ภายใต้ข้อสมมุติอื่นที่กำหนดให้

- ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีจินตนาการและเห็นถึงทางเลือกต่างๆ ที่จะต้องตัดสินใจได้อย่างชัดเจน

- บอกผลที่ผู้ตัดสินใจและคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้

##### ทางเลือก

- ทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานจะกว้างกว่า และไม่เหมือนทางเลือกในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ ตัวอย่างของทางเลือกในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ได้แก่

- เลือกที่จะไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หรือใช้ทางเลือกที่มีในปัจจุบันดำเนินการต่อไป

- ลดความต้องการลง เช่น ให้ใช้มาตรวัดน้ำเพื่อลดการใช้น้ำพร้อมกับพยายามจัดหาน้ำให้พอเพียง

- เลือกที่ตั้งโครงการ เช่นสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตเมืองเดิมหรือสร้างในเขตเมืองใหม่

- เลือกวิธีการต่าง ๆ กันในการพัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน เช่นการผลิตพลังงานด้วยก๊าซ ถ่านหิน ลม ฯลฯ

- ใช้มาตรการเก็บเงิน เช่น ค่าใช้ทางพิเศษ ค่าผ่านบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น

- ใช้การจัดการแบบต่าง ๆ เช่น จัดการขยะด้วยวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ วิธีเผา ฯลฯ

- ผสมผสานการพัฒนาและแนวทางการจัดการ เช่น เพิ่มการขนส่งสาธารณะหรือจะเพิ่มการขนส่งเอกชน

##### มาตรการลดผลกระทบ

- มาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสมสำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- วางแผนพัฒนาไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบได้ง่าย

- กำหนดข้อจำกัด หรือกรอบสำหรับขั้นตอนในลำดับล่างของนโยบาย แผน และแผนงาน เช่นให้มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนลำดับที่ต่ำกว่านโยบาย แผน แผนงาน และในระดับโครงการ หรือกำหนดเงื่อนไขบางประการสำหรับโครงการตามนโยบาย แผน และแผนงาน

- จัดตั้งหรือจัดงบประมาณสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ หรือพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแห่งใหม่

- จัดทำแนวทางการจัดการสำหรับการนำนโยบาย แผน และแผนงานไปปฏิบัติ

- ย้ายสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นไปยังที่ใหม่

- สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศหรือในภูมิภาค ให้มีการบังคับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดภาวะมลพิษได้มากกว่าเดิม

เทคนิคการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

การทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ อาจจะใช้เทคนิคได้หลายแบบ เทคนิคที่นำมาใช้ได้เช่นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและเทคนิคที่ใช้กันบ่อยในการวิเคราะห์นโยบาย/ประเมินแผน เช่น การวิเคราะห์เป็นภาพเหตุการณ์ งบดุลการวางแผน และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ เทคนิคที่นำมาใช้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างขึ้นอยู่กับนโยบาย แผน และแผนงานที่จะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์นั้นมีลักษณะ อย่างไร ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผน และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ควรสังเกตด้วยว่าไม่อาจใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอย่างเดียวในการทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ได้

ตารางที่ 1 วิธีการสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

| ขั้นตอน | ตัวอย่างวิธีการ |
| --- | --- |
| ###### การศึกษาที่เป็นฐานสำหรับการเปรียบเทียบ | - รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเอกสารประเภทเดียวกัน - สภาพสิ่งแวดล้อม - จุดอ้างอิง |
| - การกลั่นกรอง/กำหนดขอบเขต | - รายการตรวจสอบที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ - การสำรวจ กรณีเปรียบเทียบ - เครือข่ายผลกระทบ - การปรึกษากับประชาชนหรือผู้เชี่ยวชาญ |
| - การกำหนดทางเลือก | - นโยบายสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ - พันธะกรณีที่เกิดเป็นตัวอย่างมาแล้ว - แผนระดับภาค/ท้องถิ่น - ค่านิยมและความพึงพอใจของประชาชน |
| - การวิเคราะห์ผลกระทบ | - การกำหนดภาพเหตุการณ์ - การประเมินความเสี่ยง - ตัวชี้วัดและเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม - เมตริกซ์ของผลกระทบจากนโยบาย - แบบจำลองการพยากรณ์และการจำลองเหตุการณ์ - การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/แหล่งอาศัยด้วยระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ - การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์และเทคนิคอื่น ๆ ในการตีค่าทางเศรษฐศาสตร์ - การวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์หลากหลาย |
| - จัดทำเอกสารสำหรับการตัดสินใจ | - เมตริกซ์ผลกระทบไขว้ (Cross-impact analysis) - การวิเคราะห์ความสอดคล้อง - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว - “ต้นไม้”การตัดสินใจ (Decision “tree”) |

จุดสำคัญประการหนึ่งของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ คือ การพยากรณ์ผลกระทบซึ่งอาจจะใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น :

- จัดทำรายการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่านโยบาย แผน และแผนงานมีผลกระทบหรือไม่ บางครั้งอาจมีรายละเอียดด้วย เช่น บอกถึงประเภทของผลกระทบ (เช่น ผลกระทบด้านบวกหรือลบ) และขนาดของผลกระทบ

- การประเมินความกลมกลืนหรือความสอดคล้อง เพื่อตรวจสอบว่าระหว่างองค์ประกอบย่อยของนโยบาย แผน และแผนงานมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน

- การวิเคราะห์เป็นภาพเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ใช้ภาพแผนที่ซ้อนทับหรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงพื้นที่ที่ถูกกระทบจากนโยบาย แผน และแผนงาน

- ดัชนี ตัวชี้วัดและ/หรือเทคนิคการให้น้ำหนัก เช่น ดัชนีความยั่งยืนของแหล่งอาศัย

- แบบจำลองที่เป็นโปรแกรมใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แบบจำลองสำหรับพยากรณ์ภาวะมลพิษทางอากาศโดยมีข้อสมมุติต่าง ๆ เช่น ประเภทของยานยนต์ จำนวนยานยนต์ อัตราการใช้ถนน และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 2 สรุปการใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ การประเมินผลกระทบสะสม และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ในการประยุกต์ใช้งานจริงของแต่ละเทคนิคจะแตกต่างกันไปบ้างระหว่างการประเมินระดับโครงการและการประเมินระดับยุทธศาสตร์

โดยสรุป แม้จะแสดงให้เห็นว่ามีเทคนิคสำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์แต่ก็ยังขาดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีเท่าเทคนิคสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ จึงควรที่จะมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้สำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ตารางที่ 2 เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ การประเมินผลกระทบสะสม และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

| วิธีการ | การนำไปใช้ในการประเมิน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ระดับโครงการ | ผลกระทบสะสม | เชิงยุทธศาสตร์ |
| การอุปมาน การตรวจรายการ การตรวจรายการสำหรับตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีหรือตัวชี้วัด ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ประเมินภูมิทัศน์ ทบทวนวรรณกรรม สมดุลของมวล เมตริกซ์ ติดตามผล (ระดับฐาน) เครือข่าย แผนที่ซ้อนทับ ภาพถ่าย/ภาพถ่ายซ้อน แบบจำลองเชิงคุณภาพ แบบจำลองเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยง สร้างภาพเหตุการณ์ การหาแนวโน้มนอกช่วง (Trend Extrapolation) | H H ###### M L ###### H L M M M M H H L M M ###### M H M L L L | M M L O ###### M O L L L L L L O O L ## L L L L O L | L M L O M O M NA L L L M O O L L L L L L L |

H	=	ใช้มาก

M	=	ใช้ปานกลาง

L	=	ใช้น้อย

O	=	ใช้น้อยมาก

NA	=	ใช้ไม่ได้ในกรณีนี้